공장검사 프로토콜 및 성적서 Factory Acceptance Test (FAT) Protocol & Report 자동용기포장기 (컵실링기) 모델 HW-103RT300 · 1식(SET) · 컵과일 포장라인 문서번호 FAT-PKG-2026-001 ¦ Rev.0 ¦ 근거 URS-PKG-2026-001 2026. 09. 09. 공무팀 (생산지원)

# 문서 정보

| 문서번호 | FAT-PKG-2026-001 |
| --- | --- |
| 문서명 | 자동용기포장기(컵실링기) 공장검사 프로토콜 및 성적서 (FAT) |
| 대상설비 | 자동용기포장기(컵실링기) / 모델 HW-103RT300 / 1식(SET) |
| 적용라인 | 컵과일 포장라인 |
| 공급업체 / 검사장소 | 하이퍼박(주) 제작 공장 |
| 근거문서 | URS-PKG-2026-001 (Rev.0), 견적서(2026.7.14.), 공급계약서(2026.7.15.), 승인 도면 |
| 작성부서 | 공무팀 (생산지원) |
| 작성일 / 개정 | 2026-09-09 / Rev.0 |

## 개정 이력

| Rev. | 개정일 | 개정 내용 | 작성 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-09-09 | 최초 작성 (URS-PKG-2026-001 Rev.0 기준) | 공무팀 |  |

# 1.  개요

## 1.1  목적

자동용기포장기(컵실링기) HW-103RT300의 출하 전 공장검사(FAT)를 실시하여, URS-PKG-2026-001에 규정된 요구사항의 충족 여부를 확인하고 출하 승인 가부를 판정한다. 본 문서는 검사 프로토콜(검사 방법·합격 기준)과 성적서(실측 기록·판정)를 겸하며, 검사 현장에서 그대로 기입하여 검수 증빙으로 보관한다.

## 1.2  적용 범위 및 검사 항목 수

- 대상: 자동용기포장기(컵실링기) HW-103RT300 본체 1식 및 계약 포함 옵션 전량

- 검사 항목: 총 76항목 (A~H 8개 그룹) — URS 요구사항 71건 중 FAT 단계 검증 대상

- 실물 시험: 당사 실제 용기(PP 외경 95 mm) 및 실제 인쇄 리드지 100컵 기준

- FAT 미실시 항목은 부속서 A(검증 이관 항목)에 따라 IQ / OQ / PQ / SAT / DOC 단계로 이관

## 1.3  판정 기준

| 항목별 판정 | 합격 기준 충족 시 「적합」, 미충족 시 「부적합」. 해당 없음은 「N/A」로 기재하고 사유를 비고에 명시 |
| --- | --- |
| 합격 (출하 승인) | 전 항목 적합 — 출하 승인 |
| 조건부 합격 | 경미 부적합만 존재하고 공급자가 출하 전 시정 후 사진·성적서로 증빙 가능한 경우. 부적합 리스트(6장)에 시정 기한 명기 |
| 불합격 (재검사) | B그룹(안전장치) 1건 이상 부적합, 또는 E·F그룹(실링 성능·아이마크) 부적합, 또는 경미하지 않은 부적합 3건 이상 — 시정 후 재검사 실시 |
| 재검사 비용 | 공급자 귀책 부적합에 의한 재검사 발생 시 소요 비용은 공급자 부담 |

※ B그룹(안전장치)과 E·F그룹(실링 성능·아이마크 정위치)은 제품 안전성 및 라인 가동에 직결되므로 조건부 합격 대상에서 제외한다.

# 2.  검사 일정 및 참석자

| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 검사 일자 |  | 검사 시간 |  |
| 검사 장소 |  | 설비 제조번호 |  |
| 당사 참석자 |  | 공급자 참석자 |  |
| 날씨 / 실내온도 |  | 사용 리드지 LOT |  |

# 3.  검사 준비물 확인

검사 당일 아래 준비물이 모두 확보되지 않으면 해당 항목은 검사 불가로 처리하고, 재검사 일정을 협의한다.

| 구분 | 준비 항목 | 수량 / 규격 | 준비 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당사 | 실제 생산용 컵 (PP, 외경 95 mm) | 200개 이상 | 생산팀 |  |
| 당사 | 인쇄 리드지 롤 (이형 100.5×113 mm, R20, 로고 41×41 mm) | 1본 이상 | 생산팀 |  |
| 당사 | 냉장 상태 컵 (0~10 ℃, 보온박스 운반) — 결로 조건 시험용 | 20개 | 생산팀 |  |
| 당사 | 실제 내용물 또는 동점도 대체물 (누액 시험용) | 30컵 분 | 생산팀 |  |
| 당사 | 비접촉 온도계 + 접촉식(표면) 온도계 | 각 1대 | 공무팀 |  |
| 당사 | 버니어캘리퍼스, 각도 게이지, 줄자(5 m) | 각 1 | 공무팀 |  |
| 당사 | 소음계 (dB(A)) | 1대 | 공무팀 |  |
| 당사 | 카메라 (기록용), 본 성적서 인쇄본 | - | 공무팀 |  |
| 공급자 | 전원(3상 380V) · 압축공기 · 진공 공급 설비 | - | 공급자 |  |
| 공급자 | 감압 누설시험기 (진공 챔버 방식) | 1대 | 공급자 |  |
| 공급자 | 승인 도면, 전기·공압 회로도, 재질 증명서, 취급설명서 | 일체 | 공급자 |  |
| 공급자 | 예비품·소모품 리스트 및 실물, 안전 보호구 | 일체 | 공급자 |  |

# 4.  검사 항목 및 결과

※ 「실측 · 결과 기록」란에는 측정값·관찰 내용을 반드시 기입한다. 「적합」 표기만으로는 검수 증빙이 되지 않는다.

## 4.1  A그룹 — 외관 · 사양 · 재질 확인 (10항목)

| No. | 검사 항목 | 검사 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 명판(Name Plate) | 육안 확인 | 모델명 HW-103RT300, 제조번호, 제조일, 전원(3상 380V / 4.0 kW), 제조사 표기 | FN-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| A-02 | 외형 치수 | 줄자 실측 (W / D / H) | 1,400 × 1,360 × 1,750 mm 이내 (허용 ±20 mm) | FN-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| A-03 | 승인 도면 일치 | 승인 도면 대조 | 구조·부품 배치·반출 방향이 승인 도면과 일치 | FN-01 UT-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| A-04 | 식품 접촉부 재질 | 재질 증명서(밀시트) 대조 + 육안 | STS304 이상(수분 노출부 STS316 권장), 증명서와 실물 일치 | MT-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| A-05 | 용접 · 표면 마감 | 육안 및 촉수 확인 | 연속용접·폴리싱 완료, 버·거친 면·데드스페이스·물 고임부 없음 | MT-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| A-06 | 비금속 식품접촉 부품 | 육안 + 자재 증빙 확인 | 식품용 자재(식약처 또는 FDA 적합), 청색 계열 권장, 손상·이물 없음 | MT-03 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| A-07 | 윤활유 · 그리스 | 사용 제품 라벨 및 MSDS 확인 | NSF H1 등급 식품기계용 사용, 식품 낙하 위치 무급유 또는 H1 한정 | MT-04 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| A-08 | 전기부 보호등급 | 명판 및 사양서 확인 | 제어반 IP54 이상, 물청소 구역 노출부 IP65 이상 | MT-07 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| A-09 | 세척 대상부 탈착성 | 실제 탈착 시연 및 시간 측정 | 석션 패드·슈트·가이드 등 최소 공구로 5분 이내 탈착 가능 | MT-08 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| A-10 | 하부 청소 공간 | 실측 | 바닥~프레임 하단 150 mm 이상 또는 완전 밀폐 스커트 처리 | MT-10 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.2  B그룹 — 안전장치 확인 (11항목)  ※ 부적합 시 무조건 불합격

| No. | 검사 항목 | 검사 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 회전 · 구동부 안전덮개 | 육안 확인 | 노출 회전부 없음, 고정식 덮개 체결 상태 양호 (규칙 제87조) | SF-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| B-02 | 도어 인터록 | 운전 중 도어·커버 개방 | 개방 즉시 전 구동부 정지, 폐쇄 시 자동 재기동되지 않음 | SF-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| B-03 | 비상정지 (주 조작부) | 운전 중 누름 → 복귀 조작 | 전 구동부 즉시 정지, 복귀 조작 없이 재기동 불가 | SF-03 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| B-04 | 비상정지 (배출 · 컨베이어부) | 운전 중 누름 → 복귀 조작 | 상동. 설치 개소 2개소 이상 확인 | SF-03 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| B-05 | 동력차단장치 | 위치 및 조작 확인 | 작업 위치에서 즉시 접근·조작 가능, 표시 명확 (규칙 제88조) | SF-04 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| B-06 | LOTO 구조 | 육안 확인 | 차단기 잠금장치(Lock-out Hasp) 및 공압 잔압 배출밸브 구비 | SF-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| B-07 | 히터부 화상 방지 | 비접촉 온도계로 표면온도 측정 | 접촉 가능 표면 차열 커버 적용, 고온 경고 표지 부착 | SF-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| B-08 | 협착 · 절단 위험부 차단 | 육안 및 개구부 실측 | 실링 헤드·트리밍 커터에 신체 접근 불가, 개구부 안전거리 확보 | SF-07 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| B-09 | 3색 타워램프 | 운전 / 정지 / 알람 상태 재현 | 3색 모두 정상 점등, 원거리 식별 가능 | SF-08 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| B-10 | 안전 · 주의 표지 | 육안 확인 | 한글 표지가 위험요인별 위치에 부착, 취급설명서에 잔존 위험 명시 | SF-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| B-11 | 접지 | 접지 단자 육안 + 도통 확인 | 접지 단자 구비 및 결선 완료, 접지저항 측정 가능 구조 | CT-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.3  C그룹 — 무부하 운전 확인 (6항목)

| No. | 검사 항목 | 검사 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 초기 전원 투입 | 전원 투입 및 HMI 기동 | 이상 경보 없음, HMI 정상 부팅, 원점 복귀 정상 | CT-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| C-02 | 무부하 연속 운전 | 30분 연속 운전 후 관찰 | 이음·이상 진동·과열·오일 누유 없음, 알람 0건 | FN-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| C-03 | 소음 측정 | 설비 외곽 1 m / 높이 1.5 m, 4방향 (진공펌프 포함) | 80 dB(A) 이하 | FN-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| C-04 | 진공펌프 작동 | 진공도 게이지 확인 | 사양서 기재 진공도 도달, 이상 소음·발열 없음 | PR-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| C-05 | 압축공기 소비 | 사용압력 및 소비유량 확인 | 0.5~0.7 MPa에서 사양서 기재 유량 이내 (콤프레샤 150L 대응 가능) | UT-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| C-06 | 사이클 속도 | 1분간 사이클 카운트 3회 측정 (최고속 설정) | 9 cycle/min 이상 (평균값 기준) | PR-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.4  D그룹 — 제어 · HMI 기능 확인 (13항목)

| No. | 검사 항목 | 검사 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | HMI 표시 | 화면 전체 조작 | 7인치 이상 터치스크린, 운전·알람·설정 전 화면 한글 표시 | CT-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| D-02 | 레시피 저장 · 호출 | 3개 저장 후 재호출 | 20개 이상 저장 가능, 호출값이 저장값과 일치 | CT-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| D-03 | 알람 이력 | 알람 강제 발생 후 조회 | 발생 일시·코드·내용 기록, 500건 이상 저장 및 화면 조회 가능 | CT-03 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| D-04 | 생산 카운터 | 실링 시험 중 확인 + 리셋 | 양품·정지 횟수·누적 표시 정확, 교대별 리셋 동작 | CT-04 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| D-05 | 권한 관리 | 작업자 계정으로 온도 변경 시도 | 관리자 권한 없이 핵심 파라미터 변경 불가 (2단계 이상) | CT-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| D-06 | 실링 온도 설정 | 설정 조작 | 설정 범위 100~250 ℃ 이상, 설정·표시 분해능 1 ℃ | PR-07 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| D-07 | 실링 시간 설정 | 설정 조작 | 0.1~3.0초 범위, 0.1초 단위 설정 가능 | PR-08 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| D-08 | 트리밍 열수 선택 | 1열 / 2열 전환 후 각각 운전 | HMI에서 선택 가능하고 각 모드 정상 동작 | PR-03 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| D-09 | 온도 이상 경보 | 설정값 강제 편차 부여 | 설정 ±5 ℃ 초과 시 경보 발생 및 자동 정지 | CT-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| D-10 | 정전 · 복전 시험 | 운전 중 메인 전원 차단 후 재투입 | 복전 시 자동 재기동되지 않음 (수동 재기동 절차 필요) | CT-08 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| D-11 | 필름 소진 감지 | 필름 끝단 통과시킴 | 자동 정지 + 경보(램프·부저) 발생 | FN-03 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| D-12 | 빈 포켓 감지 | 4구 중 1구 용기 미투입 | 미실링 스킵 또는 자동 정지 — 리드지 낭비 없음 | FN-04 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| D-13 | 상위 연계 인터페이스 | 접점 또는 통신 출력 확인 | 운전·정지·알람 무전압 접점 또는 Ethernet / Modbus TCP 제공 (권장) | CT-11 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.5  E그룹 — 실링 성능 시험 (10항목)  ※ 실제 용기 · 실제 리드지 100컵 기준

| No. | 검사 항목 | 검사 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | 실링 온도 편차 | 실링면 10점 온도 측정 (5.1 기록지) | 전 측정점이 설정값 ±3 ℃ 이내 | PR-07 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| E-02 | 4구 동시 실링 | 100컵 연속 실링 | 4구 전량 실링, 미실링 0건 | PR-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| E-03 | 컵 변형 | 육안 전수(100컵) | 변형·찌그러짐·플랜지 눌림 0건 | PR-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| E-04 | 실링 외관 | 육안 전수(100컵) | 주름·기포·타흔·눌림 없음, 실링 폭 균일 | PR-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| E-05 | 트리밍 절단면 | 육안 및 촉수 전수(100컵) | 이형 형상(100.5×113 mm, R20) 재현, 버·필름 실오라기 잔재 0건 | PR-04 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| E-06 | 도립 누액 시험 | 무작위 20컵, 내용물 충전 후 5분 도립 | 누액 0건 | PR-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| E-07 | 감압 누설 시험 | 무작위 10컵, 감압 챔버 시험 | 누기(기포 발생) 0건 | PR-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| E-08 | 실링 강도 (개봉성) | 무작위 10컵 OPEN 탭 개봉 | 리드지 찢김·용기 파손 없이 탭에서 균일 박리 | PR-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| E-09 | 실링 불량률 | 100컵 집계 (5.4 기록지) | 불량률 0.5% 이하 — 100컵 기준 부적합 0건 | PR-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| E-10 | 결로 조건 대응 | 냉장(0~10 ℃) 용기 20컵 실링 | 결로 대책(에어 블로우 등) 작동, 실링 불량 0건 | PR-11 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.6  F그룹 — 아이마크 정위치 시험 (5항목)  ※ 이형 리드지 핵심 검증

| No. | 검사 항목 | 검사 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 아이마크 검출 | 인쇄 리드지 100컵 연속 실링 | 미검출·오검출 0건, 검출 알람 0건 | PR-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| F-02 | 로고 중심 편차 | 무작위 20컵 실측 (5.3 기록지) | 로고 중심 편차 X·Y 모두 ±1.5 mm 이내 | PR-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| F-03 | 회전 각도 편차 | 무작위 20컵 OPEN 탭 방향 실측 | 회전 각도 편차 ±3° 이내 (탭·로고 방향 일치) | PR-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| F-04 | 아이마크 오프셋 조정 | HMI에서 오프셋 값 변경 후 실링 | 변경값만큼 실제 실링 위치가 이동, 재현성 확보 | CT-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| F-05 | 필름 사행 검출 | 연속 운전 중 관찰 / 강제 사행 | 사행 발생 시 자동 정지 및 알람 표시 | FN-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.7  G그룹 — 트리밍 스크랩 · 배출 · 컨베이어 · 작업성 (9항목)

| No. | 검사 항목 | 검사 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | 스크랩 자동 회수 | 100컵 운전 중 관찰 | 권취 또는 석션으로 자동 회수, 회수함 집진 정상 | FN-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| G-02 | 스크랩 제품 혼입 | 제품·컨베이어·바닥 육안 확인 | 제품 위 또는 컨베이어 상 스크랩 낙하 0건 (이물 경로 없음) | FN-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| G-03 | 석션 배출 (4구) | 100컵 배출 관찰 | 손상·낙하·전도 0건, 4구 전량 정상 배출 | PR-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| G-04 | 정렬컨베이어 | 4구 → 1열 전환 운전 | 1열 정렬 반출 정상, 컵 전도·정체 0건. 컨베이어 길이 1.5 M(±50 mm) | PR-10 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| G-05 | 스토퍼 동작 | 스토퍼 작동 / 해제 | 정지·해제 동작 정상, 컵 눌림·변형 없음 | PR-10 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| G-06 | 컨베이어 반출 높이 | 실측 | 사전 협의 확정값 ±10 mm 이내 (후공정 연결 가능) | PR-10 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| G-07 | 잔류품 수동 배출 | 정지 후 시연 | 공구 없이 라인 내 잔류 제품 배출 가능, 접근 용이 | FN-07 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| G-08 | 필름 롤 교체 | 1인 작업, 시간 측정 | 5분 이내 완료. 지관 내경·필름 폭·롤 외경 사양 명기 확인 | FN-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| G-09 | 금형 · 지그 교체 | 시간 측정 (권장 항목) | 30분 이내 완료 (퀵체인지 구조) | PR-12 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.8  H그룹 — 부속품 · 옵션 · 제출 문서 확인 (12항목)

| No. | 검사 항목 | 검사 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | 석션 배출장치 (4구) | 수량 및 장착 상태 확인 | 4구 장착 완료, 정상 작동 | 계약사양 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| H-02 | 진공펌프 | 수량 및 장착 상태 확인 | 1식 장착 완료, 정상 작동 | 계약사양 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| H-03 | 정렬컨베이어 1.5M | 길이 실측 및 구성 확인 | 1.5 M(±50 mm), 4구→1구 전환, 스토퍼 포함 | 계약사양 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| H-04 | 아이마크 장치 | 장착 상태 확인 | 장착 완료 (무상 옵션), 정상 작동 | 계약사양 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| H-05 | 예비품 · 소모품 | 리스트와 실물 대조 | 리스트 품목·수량과 실물 일치 | DC-03 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| H-06 | 도면 · 회로도 | 서류 확인 | 최종 외형·설치 도면, 전기 회로도, 공압 회로도 (실물과 일치) | DC-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| H-07 | 취급설명서 (한글) | 서류 확인 | 한글판 2부 + 전자파일 제출 | DC-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| H-08 | 재질 증명서 · 시험성적서 | 서류 확인 | 식품 접촉부 밀시트 + 식품위생 적합 시험성적서 | DC-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| H-09 | 예방보전(PM) 주기표 | 서류 확인 | 일상 / 주간 / 월간 / 연간 구분, 점검 기준값·교체 주기 명기 | DC-04 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| H-10 | 세척 · 소독 절차서 | 서류 확인 | 권장 세제 종류·농도·온도·주기, 재질 내성 보증 포함 | MT-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| H-11 | 유틸리티 명세서 | 서류 확인 | 전기(용량·차단기·케이블), 압축공기(압력·유량), 진공 사양 | UT-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| H-12 | 특주 · 단산 예정 부품 목록 | 서류 확인 | 특주품 및 단산 예정 품목 목록 제출 | CT-10 |  | □ 적합 □ 부적합 |

# 5.  실측 기록지

## 5.1  실링 온도 측정 기록  (관련: E-01 / PR-07)

설정 온도: ________ ℃    측정 기기: ____________________    측정자: __________

| 측정점 | 측정 위치 | 설정값 (℃) | 실측값 (℃) | 편차 (℃) | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 2 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 3 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 4 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 5 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 6 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 7 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 8 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 9 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 10 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |

합격 기준: 전 측정점이 설정값 ±3 ℃ 이내

## 5.2  사이클 속도 측정 기록  (관련: C-06 / PR-01)

| 회차 | 측정 시간 | 카운트 (회) | 환산 (cycle/min) | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60초 |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 2 | 60초 |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 3 | 60초 |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 평균 | — |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |

합격 기준: 평균 9 cycle/min 이상 (4구 기준 36컵/min 이상)

# 5.3  아이마크 정위치 측정 기록  (관련: F-02 · F-03 / PR-06)

측정 기기: 버니어캘리퍼스 / 각도 게이지    기준: 로고 중심 편차 ±1.5 mm 이내, 회전 각도 편차 ±3° 이내

| 컵 No. | 로고 중심 편차 X (mm) | 로고 중심 편차 Y (mm) | 회전 각도 편차 (°) | 판정 | 컵 No. | 로고 중심 편차 X (mm) | 로고 중심 편차 Y (mm) | 회전 각도 편차 (°) | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 11 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 2 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 12 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 3 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 13 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 4 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 14 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 5 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 15 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 6 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 16 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 7 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 17 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 8 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 18 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 9 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 19 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 10 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 20 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |

20컵 전량이 기준을 충족해야 F-02 · F-03 적합. 1컵이라도 초과 시 부적합 처리하고 원인(센서 감도·필름 인쇄 피치·정렬 정밀도)을 부적합 리스트에 기재한다.

## 5.4  실링 100컵 집계  (관련: E-02 ~ E-05 · E-09 / PR-02 · PR-04 · PR-05)

| 확인 항목 | 검사 수량 | 불량 수 | 불량률 (%) | 판정 | 불량 내용 · 원인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미실링 (4구 중 누락) | 100 |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 컵 변형 · 플랜지 눌림 | 100 |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 실링 외관 (주름 · 기포 · 타흔) | 100 |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 트리밍 버 · 필름 잔재 | 100 |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 이형 형상 재현 불량 | 100 |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 합계 (중복 제외) | 100 |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |

합격 기준: 합계 불량률 0.5% 이하 — 100컵 기준 부적합 0건

# 5.5  누설 · 개봉성 시험 기록  (관련: E-06 ~ E-08 / PR-05)

| 시험 종류 | 시험 조건 | 검사 수량 | 불량 수 | 판정 | 관찰 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 도립 누액 시험 | 내용물 충전 후 5분 도립 | 20 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 감압 누설 시험 | 감압 챔버 (조건: ____________) | 10 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 실링 강도 (개봉성) | OPEN 탭 수동 개봉 | 10 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |

합격 기준: 도립 누액 0건 / 감압 누기 0건 / 개봉 시 리드지 찢김·용기 파손 없이 탭에서 균일 박리

## 5.6  소음 측정 기록  (관련: C-03 / FN-09)

| 측정 위치 | 측정 조건 | 측정값 dB(A) | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전면 | 설비 외곽 1 m / 높이 1.5 m |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 후면 | 설비 외곽 1 m / 높이 1.5 m |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 좌측 | 설비 외곽 1 m / 높이 1.5 m |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 우측 | 설비 외곽 1 m / 높이 1.5 m |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 진공펌프 근접 | 펌프 1 m |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 최대값 | — |  | □ 적합 □ 부적합 |  |

합격 기준: 최대값 80 dB(A) 이하. 초과 시 원인(진공펌프·에어 배기)과 저감 대책을 부적합 리스트에 기재

## 5.7  결로 조건 실링 시험 기록  (관련: E-10 / PR-11)

| 항목 | 내용 / 측정값 | 항목 | 내용 / 측정값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 용기 표면 온도 (투입 시) |  | 검사장 온·습도 |  |
| 결로 대책 작동 여부 | □ 작동 □ 미작동 (방식: ____________) | 실링 불량 수 / 20컵 |  |
| 판정 | □ 적합 □ 부적합 | 관찰 내용 |  |

합격 기준: 냉장(0~10 ℃) 용기 20컵 실링 시 결로에 의한 실링 불량 0건. 냉장 용기는 당사가 보온박스로 지참한다.

# 6.  부적합 리스트 (Punch List)

부적합 판정 항목은 아래에 전량 기재하고, 공급자 확인 서명을 받는다. 시정 완료 후 재검증 결과를 기입하여 마감한다.

| No. | 관련 검사번호 | 부적합 내용 | 시정 요구사항 | 시정 기한 | 재검증 방법 | 시정 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | □ 완료 |
| 2 |  |  |  |  |  | □ 완료 |
| 3 |  |  |  |  |  | □ 완료 |
| 4 |  |  |  |  |  | □ 완료 |
| 5 |  |  |  |  |  | □ 완료 |
| 6 |  |  |  |  |  | □ 완료 |
| 7 |  |  |  |  |  | □ 완료 |
| 8 |  |  |  |  |  | □ 완료 |

※ 경미 부적합(서류 보완, 표지 부착, 도색 등)과 중대 부적합(안전장치, 실링 성능, 아이마크 정위치)을 구분하여 「부적합 내용」란 앞에 [경미] / [중대]로 표기한다.

# 7.  종합 판정

## 7.1  그룹별 집계

| 그룹 | 검사 분야 | 검사 항목 수 | 적합 | 부적합 | N/A | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 외관 · 사양 · 재질 | 10 |  |  |  |  |
| B | 안전장치 | 11 |  |  |  |  |
| C | 무부하 운전 | 6 |  |  |  |  |
| D | 제어 · HMI 기능 | 13 |  |  |  |  |
| E | 실링 성능 | 10 |  |  |  |  |
| F | 아이마크 정위치 | 5 |  |  |  |  |
| G | 스크랩 · 배출 · 작업성 | 9 |  |  |  |  |
| H | 부속품 · 옵션 · 문서 | 12 |  |  |  |  |
| 합계 | — | 76 |  |  |  |  |

## 7.2  판정

□  합격 (출하 승인)          □  조건부 합격 (부적합 리스트 시정 조건)          □  불합격 (시정 후 재검사)

종합 의견 :  ______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

재검사 필요 시 예정일 :  __________________          출하 예정일 :  __________________

## 7.3  검사 확인 서명

| 구분 | 당사 공무팀 | 당사 생산팀 | 당사 품질팀 | 공급자 기술책임 | 공급자 대표 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 |  |  |  |  |  |
| 서명 |  |  |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |  |  |

# 부속서 A.  검증 이관 항목 (FAT 미실시)

아래 URS 요구사항은 공장 조건에서 검증이 불가하거나 현장·양산 조건 확인이 필요하여 FAT 대상에서 제외한다. 각 항목은 지정된 단계에서 검증하고, 최종 인수(검수) 전 전 항목 완료를 확인한다.

| URS ID | 요구사항 요약 | FAT 미실시 사유 | 검증 이관 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-01 (연속성) | 연속 8시간 운전 시 생산능력 유지 | 공장 조건에서 8시간 연속 실증 불가 | PQ |
| PR-13 | 가스치환(MAP) 확장 구조 | 현 계약 범위 외 — 구조 확장성만 도면 확인 | DOC |
| FN-08 | 레벨링 풋 / 캐스터 수평 조정 | 설치 바닥 조건에서 확인 필요 | IQ |
| MT-02 | 비접촉 구조부 표면처리 내구성 | 장기 사용 조건 확인 필요 | IQ / 보증기간 내 확인 |
| CT-06 (실측) | 접지저항 측정 | 현장 접지 시공 후 측정 대상 | IQ |
| CT-07 | KS C IEC 60204-1 배선·회로도 일치 | 일부는 현장 결선 후 확인 | IQ |
| UT-01 / UT-03 / UT-04 / UT-06 / UT-07 | 유틸리티 명세, 에어 청정도, 반입 동선, 고정 방식, 설치 범위 | 현장 조건 및 서류 확인 대상 | DOC / IQ |
| DC-05 | 조작 · 세척 · 정비 교육 2회 | 설치 완료 후 현장 실시 | SAT |
| DC-06 ~ DC-08 | 하자보증, A/S 체계, 부품 공급 보증 | 계약·서류 확인 대상 | DOC |
| PR-05 (불량률 실증) | 실링 불량률 0.5% 이하 (양산 조건) | FAT는 100컵 표본 — 양산 3배치로 재확인 | PQ |

## 참고 — 검증 단계 구성

FAT (출하 전, 본 문서)  →  IQ (설치확인)  →  OQ (운전확인)  →  PQ (성능확인, 3배치 × 500컵)  →  SAT · 교육  →  검수조서 서명 (최종 인수)

※ 필수(M) 항목 전 항목 합격 및 문서 제출 완료 시 검수조서에 서명하며, 잔금 지급은 인수 완료 후 계약 조건에 따라 진행한다.