예방보전(PM) 점검표 Preventive Maintenance Checklist 자동용기포장기 (컵실링기) 모델 HW-103RT300 · 일상 · 주간 · 월간 · 연간 · 컵과일 포장라인 문서번호 PM-PKG-2026-001 ¦ Rev.0 ¦ 근거 URS-PKG-2026-001 (DC-04) 2026. 09. 09. 공무팀 (생산지원)

# 문서 정보

| 문서번호 | PM-PKG-2026-001 |
| --- | --- |
| 문서명 | 자동용기포장기(컵실링기) 예방보전(PM) 점검표 |
| 대상설비 | 자동용기포장기(컵실링기) / 모델 HW-103RT300 / 설비관리번호: ____________ |
| 적용라인 | 컵과일 포장라인 |
| 근거문서 | URS-PKG-2026-001 (DC-04), 공급자 제출 PM 주기표, 취급설명서 |
| 관리 부서 | 공무팀 (생산지원) — 일상 점검은 생산팀 작업자 수행 |
| 작성부서 / 작성일 | 공무팀 / 2026-09-09 / Rev.0 |

## 개정 이력

| Rev. | 개정일 | 개정 내용 | 작성 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-09-09 | 최초 작성 (설비 도입 시 기준) | 공무팀 |  |

# 1.  개요

## 1.1  목적

자동용기포장기(컵실링기) HW-103RT300의 계획적 예방보전(PM)을 통해 사후보전(BM)을 최소화하고, 실링 품질(밀봉성 · 정위치)과 위생 상태를 안정적으로 유지한다. 본 점검표는 현장에서 그대로 기입하여 점검 이력으로 보관한다.

## 1.2  판정 표기 및 조치 기준

| 표기 | 의미 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| ○ | 양호 — 기준 충족 | 조치 없음 |
| △ | 주의 — 기준 내이나 경향 이상 또는 마모 진행 | 경과 관찰, 차기 점검 시 재확인, 소모품 발주 검토 |
| × | 불량 — 기준 미달 또는 고장 | 즉시 공무팀 통보, 생산 정지 여부 판단, 고장 이력 기록 |
| ─ | 해당 없음 | 사유 비고란 기재 |

## 1.3  점검 주기 및 담당

| 주기 | 실시 시점 | 담당 | 소요 시간 | 기록 보관 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일상 | 매 작업 전 · 작업 중 · 작업 후 | 생산팀 작업자 | 약 15분 | 1년 | 이상 발견 시 즉시 공무팀 통보 |
| 주간 | 매주 1회 (생산 종료 후) | 공무팀 + 생산팀 | 약 60분 | 3년 | 분해 세척과 병행 실시 |
| 월간 | 매월 1회 (비가동일) | 공무팀 | 약 120분 | 3년 | 전원 차단 · LOTO 실시 |
| 연간 | 연 1회 (연간 정비 기간) | 공무팀 + 공급자 | 약 1일 | 설비 폐기 시까지 | 계측기 교정 · 오버홀 포함 |

# 2.  안전 준수사항

점검 작업 자체가 재해 원인이 되지 않도록 아래 사항을 반드시 준수한다.

- 점검 전 반드시 전원 차단 및 LOTO(잠금 · 표지) 실시, 공압 잔압 배출밸브 개방 — 근거: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제88조(기계의 동력차단장치)

- 실링 히터부 점검은 충분히 냉각(표면 40 ℃ 이하) 후 실시 — 화상 위험

- 구동부 · 회전부 점검은 2인 작업 원칙, 1인은 조작부에서 대기

- 안전 커버 · 인터록을 임의 해체하거나 무효화하지 않는다. 해체한 경우 복구 후 인터록 작동을 반드시 재확인한다.

- 세척 시 제어반 · 모터 · 센서에 직수 금지. 물청소 구역 외 부위는 젖은 천으로 닦는다.

- 트리밍 커터 취급 시 절단 방지 장갑 착용

- 점검용 윤활제 · 세제는 식품용(NSF H1 / 식품기계용)만 사용하며, 일반 공업용 사용을 금지한다.

- 점검 결과 「×」 발생 시 임의 조치하지 않고 공무팀 통보 후 조치 — 생산 재개 판단은 공무팀이 한다.

점검 결과 「×」 발생 시 임의 조치 금지 — 공무팀 통보 후 조치하고, 생산 재개 판단은 공무팀이 한다.

# 3.  일상 점검표  (매 작업 전 · 중 · 후 / 생산팀 작업자)

설비관리번호: ____________     점검 주간: ______년 ______월 ______주 (____/____ ~ ____/____)     판정 표기:  ○ 양호  /  △ 주의  /  × 불량  /  ─ 해당없음

| No. | 점검 항목 | 점검 기준 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 실링 헤드(금형) 표면 | 이물 · 필름 잔재 · 눌림 없음 (작업 전) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 실링 온도 | 설정값 도달 및 표시 안정 (설정 ±3 ℃) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 컵 정렬 가이드 · 포켓 | 이물 · 손상 · 유동 없음 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 리드지 롤 | 잔량 확인 · 사행 없음 · 지관 고정 양호 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 아이마크 센서 렌즈 | 오염 없음 (에어 블로우 청소) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 트리밍 커터 | 절단면 버 발생 없음 (육안) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 스크랩 회수 | 회수함 비움 · 회수 라인 막힘 없음 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 석션 패드 | 오염 · 경화 · 균열 없음, 흡착력 정상 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 진공펌프 | 진공도 게이지 사양값 도달 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 압축공기 | 0.5~0.7 MPa 유지 · 에어필터 드레인 배출 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 컨베이어 벨트 | 이물 · 사행 · 장력 이상 없음 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 비상정지 버튼 | 작업 전 1회 작동 확인 (2개소) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 안전 커버 · 인터록 | 체결 상태 양호 · 개방 시 정지 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 이상음 · 진동 · 누유 | 운전 중 이상 없음 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 첫 제품 실링 상태 | 외관 · 밀봉 · 아이마크 정위치 양호 (시작 검사) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 작업 후 세척 · 소독 | 식품 접촉부 세척 · 소독 완료 · 물기 제거 |  |  |  |  |  |  |  |

| 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 점검자 (서명) |  |  |  |  |  |  |  |
| 이상 조치 내용 |  |  |  |  |  |  |  |
| 반장 확인 (서명) |  |  |  |  |  |  |  |

# 4.  주간 점검표  (매주 1회 / 공무팀 + 생산팀)

점검일: ______년 ______월 ______일     점검자: ____________     입회: ____________     전원 차단 · LOTO 실시 여부: □ 실시

| No. | 점검 항목 | 점검 기준 | 판정 | 측정값 · 관찰 내용 | 조치 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 실링 금형 분해 청소 | 분해 후 청소, 표면 손상 · 마모 없음 | ○ / △ / × |  |  |
| 2 | 트리밍 커터 날 | 마모 · 이 빠짐 없음, 필요 시 교체 | ○ / △ / × |  |  |
| 3 | 석션 패드 분해 세척 | 세척 및 균열 점검, 필요 시 교체 | ○ / △ / × |  |  |
| 4 | 컨베이어 하부 · 프레임 하부 | 잔재물 · 오염 제거, 물 고임 없음 | ○ / △ / × |  |  |
| 5 | 아이마크 센서 감도 | 테스트 실링 20컵 정위치 (±1.5 mm / ±3°) | ○ / △ / × |  |  |
| 6 | 진공 배관 · 필터 | 누기 없음, 필터 오염 없음, 펌프 오일 레벨 정상 | ○ / △ / × |  |  |
| 7 | 에어 배관 누기 | 비눗물 또는 청음 점검, 누기 없음 | ○ / △ / × |  |  |
| 8 | 체인 · 가이드 급유 | NSF H1 그리스 · 체인오일 도포 | ○ / △ / × |  |  |
| 9 | 온도 센서 표시 정확도 | 접촉식 온도계 대비 편차 ±3 ℃ 이내 | ○ / △ / × |  |  |
| 10 | 제어반 내부 | 먼지 점검 (전원 차단 후 에어 블로우), 냉각팬 작동 | ○ / △ / × |  |  |
| 11 | 볼트 · 너트 풀림 | 진동부 위주 조임 확인 | ○ / △ / × |  |  |
| 12 | 알람 이력 확인 | 반복 알람 유무 확인 및 원인 분석 | ○ / △ / × |  |  |

판정 표기: ○ 양호 / △ 주의 / × 불량 / ─ 해당없음 — 「×」 항목은 6장 고장 이력 및 조치 기록표에 반드시 등재한다.

# 5.  월간 점검표  (매월 1회 / 공무팀)

점검일: ______년 ______월 ______일     점검자: ____________     LOTO 실시: □ 실시     공압 잔압 배출: □ 실시

| No. | 점검 항목 | 점검 방법 | 기준값 | 판정 | 측정값 | 조치 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 실링 히터 | 저항값 측정 및 절연 확인 | 기준: ______ Ω / 절연 1 MΩ 이상 | ○ / △ / × |  |  |
| 2 | 실링 압력 (공압 실린더) | 작동 압력 확인 및 조정 | 표준 조건값 ± 허용범위 | ○ / △ / × |  |  |
| 3 | 트리밍 금형 | 치수 · 형상 마모 점검 (샘플 실측) | 이형 형상 100.5×113 mm 재현 | ○ / △ / × |  |  |
| 4 | 진공펌프 | 오일 상태 · 필터 점검, 교환 판단 | 변색 · 유량 저하 시 교환 | ○ / △ / × |  |  |
| 5 | 감속기 · 구동부 | 이음 · 발열 · 오일 누유 점검 | 표면온도 ______ ℃ 이하 | ○ / △ / × |  |  |
| 6 | 인버터 · PLC 냉각팬 | 작동 확인 및 필터 청소 | 정상 회전 · 이음 없음 | ○ / △ / × |  |  |
| 7 | 접지 상태 | 육안 및 단자 조임 확인 | 결선 이상 없음 | ○ / △ / × |  |  |
| 8 | 안전장치 전 항목 | 비상정지 2개소 · 전 도어 인터록 기능 시험 | 전 항목 정상 동작 | ○ / △ / × |  |  |
| 9 | 컨베이어 벨트 | 마모 · 경화 · 이음부 점검 | 균열 · 박리 없음 | ○ / △ / × |  |  |
| 10 | 소음 측정 | 설비 외곽 1 m / 높이 1.5 m | 80 dB(A) 이하 | ○ / △ / × |  |  |
| 11 | 예비품 재고 | 실사 및 발주 필요 여부 판단 | 권장 재고 수량 이상 | ○ / △ / × |  |  |
| 12 | 밀봉성 샘플링 | 도립 누액 시험 20컵 | 누액 0건 | ○ / △ / × |  |  |

# 6.  연간 점검표  (연 1회 / 공무팀 + 공급자)

점검일: ______년 ______월 ______일     당사 점검자: ____________     공급자 입회: ____________ (하이퍼박(주))

| No. | 점검 항목 | 점검 방법 | 기준값 | 판정 | 측정값 | 조치 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 전동기 절연저항 | 500V 메거 측정 | 1 MΩ 이상 | ○ / △ / × |  |  |
| 2 | 접지저항 | 접지저항계 측정 | ______ Ω 이하 | ○ / △ / × |  |  |
| 3 | 제어반 단자 | 전체 조임 및 열화상 점검 | 이상 발열부 없음 | ○ / △ / × |  |  |
| 4 | 실링 히터 | 전량 상태 점검 및 예방 교체 판단 | 12개월 경과 시 교체 검토 | ○ / △ / × |  |  |
| 5 | 진공펌프 | 오버홀 또는 제조사 점검 | 제조사 기준 | ○ / △ / × |  |  |
| 6 | 감속기 오일 | 교환 | 제조사 규정 오일 (H1) | ○ / △ / × |  |  |
| 7 | 베어링 · 부싱 | 마모 실측 및 교체 판단 | 유격 기준 이내 | ○ / △ / × |  |  |
| 8 | 온도 센서 교정 | 표준 온도계 대비 교정 | 편차 ±3 ℃ 이내 | ○ / △ / × |  |  |
| 9 | 압력계 · 진공게이지 교정 | 교정 또는 교체 | 지시 오차 기준 이내 | ○ / △ / × |  |  |
| 10 | 설비 수평 재조정 | 수평기 4방향 측정 및 조정 | 제조사 기준 이내 | ○ / △ / × |  |  |
| 11 | 식품 접촉부 재질 상태 | 발청 · 부식 · 미세 크랙 점검 | 이상 없음 (이상 시 즉시 교체) | ○ / △ / × |  |  |
| 12 | 안전 표지 · 명판 | 탈락 · 퇴색 점검 및 교체 | 판독 가능 상태 유지 | ○ / △ / × |  |  |
| 13 | 도면 · SOP · PM표 | 최신 개정 반영 여부 확인 | 현행화 완료 | ○ / △ / × |  |  |
| 14 | 연간 고장 이력 분석 | 고장 유형 분석 및 PM 주기 재검토 | 개정 필요 시 Rev. 상향 | ○ / △ / × |  |  |

※ 계측기 교정(온도 센서 · 압력계 · 진공게이지) 및 절연저항 · 접지저항 측정 결과는 성적서를 첨부하여 함께 보관한다.

# 7.  연간 PM 이행 관리표

관리 연도: ______년     실시 완료 시 ○, 미실시 시 × 표기. 미실시 사유는 하단 비고에 기재한다.

| 점검 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일상 (월 전량 실시) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 주간 (월 4~5회) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 월간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 분해 세척 (월 1회) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 소모품 교체 발생 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 고장 발생 건수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

미실시 사유 및 특이사항 :  ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

# 8.  소모품 · 예비품 교체 주기 및 이력

권장 주기와 판단 기준 중 먼저 도달한 시점에 교체한다. 교체 시 최근 교체일과 차기 예정일을 갱신한다.

| No. | 품목 | 규격 / 사양 | 권장 교체 주기 | 교체 판단 기준 | 권장 재고 | 최근 교체일 | 차기 예정일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 실링 히터 |  | 12개월 | 온도 편차 설정 ±3 ℃ 초과 | 1 |  |  |
| 2 | 실링 금형 (패드) |  | 24개월 | 실링 외관 불량 발생 | 1 |  |  |
| 3 | 트리밍 커터 |  | 6개월 | 절단면 버 · 실오라기 발생 | 2 |  |  |
| 4 | 석션 패드 | 4구용 | 3개월 | 흡착력 저하 · 균열 · 경화 | 8 |  |  |
| 5 | 공압 실린더 패킹 |  | 24개월 | 누기 발생 · 동작 지연 | 1조 |  |  |
| 6 | 에어필터 엘리먼트 |  | 6개월 | 차압 상승 · 오염 | 2 |  |  |
| 7 | 진공펌프 오일 |  | 12개월 | 변색 · 유량 저하 | 1통 |  |  |
| 8 | 진공펌프 필터 |  | 6개월 | 오염 · 진공도 저하 | 2 |  |  |
| 9 | 컨베이어 벨트 | 1.5M용 | 24개월 | 마모 · 경화 · 이음부 박리 | 1 |  |  |
| 10 | 아이마크 센서 |  | 고장 시 | 미검출 · 오검출 발생 | 1 |  |  |
| 11 | 근접 · 광전 센서 |  | 고장 시 | 오동작 · 미감지 | 각 1 |  |  |
| 12 | 온도 센서 (열전대) |  | 24개월 | 표시 편차 ±3 ℃ 초과 | 1 |  |  |
| 13 | 제어반 냉각팬 필터 |  | 3개월 | 먼지 퇴적 | 2 |  |  |

※ 규격 · 사양란은 납품 시 인수한 소모품 리스트(DC-03) 기준으로 최초 1회 기입한다. 권장 재고는 최소 보유 수량이며, 소진 시 즉시 발주한다.

# 9.  윤활 관리 기준표

식품 접촉 가능 위치는 무급유 또는 NSF H1 등급만 사용한다. 일반 공업용 윤활제 사용을 금지한다. (근거: URS MT-04)

| No. | 급유 부위 | 윤활제 (NSF H1 등급) | 급유 주기 | 급유량 / 방법 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 구동 체인 | H1 체인 오일 | 주간 | 도포 (과다 금지) |  |
| 2 | 리니어 가이드 · 부싱 | H1 그리스 | 월간 | 소량 도포 |  |
| 3 | 실링 헤드 승강 가이드 | H1 그리스 | 주간 | 소량 도포 |  |
| 4 | 감속기 | H1 기어 오일 | 연간 교환 | 규정 유량 |  |
| 5 | 진공펌프 | 전용 오일 | 12개월 교환 | 규정 유량 |  |
| 6 | 컨베이어 베어링 | H1 그리스 | 월간 | 소량 도포 |  |

## 사용 윤활제 등록 (최초 1회 기입)

| 구분 | 제품명 | 제조사 | NSF H1 인증번호 | MSDS 보관 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □ 보관 |  |
|  |  |  |  | □ 보관 |  |
|  |  |  |  | □ 보관 |  |
|  |  |  |  | □ 보관 |  |

# 10.  세척 · 소독 점검표

점검일: ______년 ______월 ______일     세척자: ____________     확인자: ____________     사용 세제 · 소독제: ____________

| 구분 | No. | 세척 · 소독 항목 | 방법 / 세제 | 주기 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일상 | 1 | 실링 헤드 표면 · 컵 접촉면 | 중성세제 후 음용수 세척, 알코올 소독 | 작업 후 | ○ / △ / × |
| 일상 | 2 | 컵 정렬 가이드 · 포켓 | 중성세제 후 세척, 물기 제거 | 작업 후 | ○ / △ / × |
| 일상 | 3 | 석션 패드 표면 | 알코올 닦기 | 작업 후 | ○ / △ / × |
| 일상 | 4 | 컨베이어 벨트 표면 | 중성세제 후 세척, 물기 제거 | 작업 후 | ○ / △ / × |
| 일상 | 5 | 스크랩 회수함 | 비움 후 세척 | 작업 후 | ○ / △ / × |
| 주간 | 6 | 실링 금형 분해 세척 | 분해 후 세척 · 소독, 완전 건조 | 주 1회 | ○ / △ / × |
| 주간 | 7 | 석션 패드 분해 세척 | 분해 후 세척 · 소독 | 주 1회 | ○ / △ / × |
| 주간 | 8 | 컨베이어 하부 · 프레임 하부 | 세척 후 물기 제거, 물 고임 확인 | 주 1회 | ○ / △ / × |
| 주간 | 9 | 슈트 · 가이드 분해 세척 | 분해 후 세척 · 소독 | 주 1회 | ○ / △ / × |
| 월간 | 10 | 설비 전체 정밀 세척 | 분해 세척 후 소독, 미생물 검사 (필요 시) | 월 1회 | ○ / △ / × |

※ 세척 후 잔류 세제 · 물기 제거를 확인하고, 재기동 시 첫 제품 실링 상태(외관 · 밀봉 · 아이마크 정위치)를 반드시 확인한다.

| 확인 항목 | 결과 | 확인 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 잔류 세제 제거 확인 | □ 확인 | 물기 · 물 고임 제거 확인 | □ 확인 |
| 분해 부품 전량 재조립 확인 | □ 확인 | 재기동 후 첫 제품 실링 정상 | □ 확인 |

# 11.  고장 이력 및 조치 기록표

점검 결과 「×」 판정 또는 생산 중 고장 발생 시 전건 등재한다. 연간 분석의 기초 자료가 되므로 원인란을 반드시 채운다.

| No. | 발생일시 | 발견 경로 | 고장 내용 · 알람 코드 | 원인 분석 | 조치 내용 | 교체 부품 | 정지시간(분) | 재발 방지 대책 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □ 일상 □ 주간 □ 월간 □ 생산중 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | □ 일상 □ 주간 □ 월간 □ 생산중 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | □ 일상 □ 주간 □ 월간 □ 생산중 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | □ 일상 □ 주간 □ 월간 □ 생산중 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | □ 일상 □ 주간 □ 월간 □ 생산중 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | □ 일상 □ 주간 □ 월간 □ 생산중 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | □ 일상 □ 주간 □ 월간 □ 생산중 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | □ 일상 □ 주간 □ 월간 □ 생산중 |  |  |  |  |  |  |  |

※ 동일 고장이 연 3회 이상 반복되면 PM 주기 또는 소모품 교체 기준을 재검토하고 본 문서를 개정한다 (Rev. 상향).

# 부속서 A.  점검 기준값 일람

점검 시 판정 기준이 되는 수치를 한 표로 모았다. 설치 후 IQ · OQ 실측값 및 공급자 사양으로 최초 1회 확정 기입한다.

| 구분 | 항목 | 기준값 / 허용 범위 | 근거 | 확정값 (기입) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 실링 | 실링 온도 편차 | 설정값 ±3 ℃ | URS PR-07 / OQ O-21 |  |
| 실링 | 실링 시간 | 표준 조건값 (0.1~3.0초 범위 내) | URS PR-08 / OQ 6장 |  |
| 실링 | 실링 압력 | 표준 조건값 | OQ 6장 |  |
| 실링 | 실링 불량률 | 0.5% 이하 | URS PR-05 |  |
| 실링 | 도립 누액 · 감압 누설 | 0건 | URS PR-05 |  |
| 아이마크 | 로고 중심 편차 | ±1.5 mm 이내 | URS PR-06 |  |
| 아이마크 | 회전 각도 편차 | ±3° 이내 | URS PR-06 |  |
| 생산 | 운전 속도 | 9 cycle/min 이상 | URS PR-01 |  |
| 유틸리티 | 압축공기 압력 | 0.5~0.7 MPa | URS UT-02 |  |
| 유틸리티 | 진공도 | 사양값 (기입) | IQ I-13 |  |
| 유틸리티 | 전원 전압 | 3상 380V ±10% | URS CT-06 |  |
| 전기 | 전동기 절연저항 | 1 MΩ 이상 | 연간 점검 |  |
| 전기 | 접지저항 | 기준값 (기입) Ω 이하 | URS CT-06 / IQ I-10 |  |
| 환경 | 소음 | 80 dB(A) 이하 | URS FN-09 |  |
| 환경 | 용기 표면 온도 (투입) | 0~10 ℃ 냉장 | URS PR-11 |  |
| 작업성 | 리드지 롤 교체 시간 | 5분 이내 | URS FN-02 |  |
| 작업성 | 금형 · 지그 교체 시간 | 30분 이내 | URS PR-12 |  |
| 작업성 | 세척부 탈착 시간 | 5분 이내 | URS MT-08 |  |

# 부속서 B.  점검표 운영 방법

## B.1  양식 사용

- 3장 일상 점검표 — 주 단위로 1장 출력하여 사용. 월 4~5장이 발생하며, 월말에 취합하여 공무팀 보관

- 4장 주간 점검표 — 주 1회 1장, 5장 월간 점검표 — 월 1회 1장, 6장 연간 점검표 — 연 1회 1장

- 7장 연간 이행 관리표 — 연 1장, 공무팀이 실시 여부를 월별로 관리

- 8~9장 소모품 · 윤활 관리표 — 설비별 1장을 지속 갱신 (교체 시 즉시 기입)

- 10장 세척 점검표 — 분해 세척 실시 시마다 1장

- 11장 고장 이력표 — 설비별 누적 관리, 연 1회 분석 후 신규 양식으로 이월

## B.2  이상 발생 시 처리 흐름

점검 중 「×」 판정  →  즉시 공무팀 통보  →  공무팀 현장 확인 및 생산 정지 여부 판단  →  조치 (자체 또는 공급자 A/S)  →  11장 고장 이력 등재  →  재발 방지 대책 수립  →  필요 시 PM 주기 · 기준값 개정

※ 하자보증 기간(납품일로부터 12개월) 내 고장은 공급자 A/S로 처리하고, 자체 조치 전 공급자에게 통보한다. 임의 분해 · 부품 교체는 보증 범위 다툼의 원인이 된다.

## B.3  개정 관리

- 연간 고장 이력 분석 결과에 따라 PM 주기 · 점검 항목 · 소모품 교체 기준을 재검토하고 개정한다.

- 설비 개조 · 옵션 추가 · 품목(용기 사이즈) 변경 시 해당 점검 항목을 추가하고 Rev.를 상향한다.

- 개정 시 현장 게시본을 즉시 교체하고, 구 버전은 회수하여 폐기한다.