성능확인 프로토콜 및 성능확인서 Performance Qualification (PQ) — 3 Batch Validation 자동용기포장기 (컵실링기) 모델 HW-103RT300 · 3배치 × 500컵 · 컵과일 포장라인 문서번호 PQ-PKG-2026-001 ¦ Rev.0 ¦ 근거 URS-PKG-2026-001 · IOQ-PKG-2026-001 2026. 09. 09. 공무팀 (생산지원)

# 문서 정보

| 문서번호 | PQ-PKG-2026-001 |
| --- | --- |
| 문서명 | 자동용기포장기(컵실링기) 성능확인(PQ) 프로토콜 및 3배치 성능확인서 |
| 대상설비 | 자동용기포장기(컵실링기) / 모델 HW-103RT300 / 1식(SET) |
| 적용라인 | 컵과일 포장라인 |
| 대상 제품 | 컵과일 (비가열 신선 절단과일, 냉장 유통) / 용기 PP 외경 95 mm / 리드지 이형 100.5×113 mm |
| 공급업체 | 하이퍼박(주) |
| 근거문서 | URS-PKG-2026-001 (Rev.0), IOQ-PKG-2026-001 (Rev.0) 6장 표준 운전 조건 |
| 작성부서 / 작성일 | 공무팀 (생산지원) / 2026-09-09 / Rev.0 |

## 개정 이력

| Rev. | 개정일 | 개정 내용 | 작성 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-09-09 | 최초 작성 (URS Rev.0 · IQ/OQ Rev.0 기준) | 공무팀 |  |

# 1.  개요

## 1.1  목적

IQ · OQ에서 확립한 표준 운전 조건으로 실제 생산 조건에서 3배치를 연속 운전하여, 자동용기포장기(컵실링기) HW-103RT300이 URS-PKG-2026-001의 성능 요구사항을 양산 조건에서 지속적으로 충족하는지 확인한다. 본 문서의 합격이 최종 인수(검수조서 서명)의 전제 조건이다.

## 1.2  PQ가 확인하는 것 — FAT · OQ와의 차이

- FAT · OQ는 「할 수 있는가」를 본다 — 최적 조건에서 100컵, 20컵 표본으로 기능과 성능의 가능성을 확인

- PQ는 「계속 되는가」를 본다 — 실제 원료·실제 작업자·실제 교대 조건에서 배치당 500컵 이상, 3배치 반복으로 재현성을 확인

- 따라서 PQ에서는 조건을 조정하지 않는다. 조건 조정이 필요하면 OQ로 되돌아가 표준 조건을 재확립한 후 PQ를 다시 시작한다.

## 1.3  판정 기준

| 배치별 판정 | 2장 합격 기준(Q-01 ~ Q-14) 중 해당 항목 전량 충족 시 「합격」 |
| --- | --- |
| PQ 합격 | 3배치 모두 배치 판정 합격 + 3배치 합계 기준 충족 + 배치간 재현성(Q-11) 충족 |
| PQ 불합격 | 1배치라도 불합격, 또는 3배치 합계 불량률 0.5% 초과, 또는 배치간 불량률 편차 0.3%p 초과 |
| 재시험 | 불합격 원인을 규명하고 시정한 후 3배치를 처음부터 다시 실시한다. 불합격 배치만 재실시하는 방식은 인정하지 않는다. |
| 조건 변경 시 | 표준 운전 조건을 변경하면 변경 후 조건으로 3배치를 전부 재실시한다. |

※ 「불합격 배치만 다시」를 허용하면 재현성 확인이라는 PQ의 목적이 무의미해진다. 3배치는 하나의 시험 단위로 취급한다.

# 2.  시험 설계 및 합격 기준

## 2.1  선행 조건 확인

아래 조건이 모두 충족되지 않으면 PQ를 착수하지 않는다.

| No. | 선행 조건 | 확인 근거 | 확인 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | IQ 판정 「합격」 완료 | IQ/OQ 확인서 3.7 IQ 판정란 | □ 확인 |  |
| P-02 | OQ 판정 「합격」 완료 | IQ/OQ 확인서 8.2 판정란 | □ 확인 |  |
| P-03 | 표준 운전 조건 확정 및 HMI 레시피 저장 완료 | IQ/OQ 확인서 6장 | □ 확인 |  |
| P-04 | IQ · OQ 부적합 리스트 전 항목 시정 완료 | IQ/OQ 확인서 7장 | □ 확인 |  |
| P-05 | 작업자 조작 · 세척 교육 실시 완료 (주 · 야 각 1회) | 교육 실시 확인서 | □ 확인 |  |
| P-06 | 원료 · 용기 · 리드지 정상 입고 및 검사 합격 (배치 3회분) | 자재 입고 검사 성적서 | □ 확인 |  |
| P-07 | 운전 SOP · 세척 SOP 초안 배포 및 현장 게시 | 현장 확인 | □ 확인 |  |

## 2.2  배치 구성

| 배치 | 생산 수량 | 운전 조건 | 작업 교대 | 시험 목적 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 배치 1 | 500컵 이상 | 표준 운전 조건 (IQ/OQ 6장 확정값) | 교대 A | 기준 성능 확인 — 불량률 · 생산능력 기준 달성 여부 |
| 배치 2 | 500컵 이상 | 표준 운전 조건 (동일) | 교대 B | 작업자 변동 포함 재현성 — 사람이 바뀌어도 동일 결과인지 |
| 배치 3 | 500컵 이상 | 표준 운전 조건 (동일) | 교대 A 또는 B | 세척 · 분해 조립 후 재기동 조건에서의 조건 복원성 |

※ 배치 3은 세척·분해 조립 후 재기동 상태에서 실시한다. 세척 후 조건이 복원되지 않으면 일상 운영에서 매일 품질이 흔들린다.

# 2.3  합격 기준

| No. | 측정 항목 | 합격 기준 | 측정 · 판정 방법 | URS ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | 실링 불량률 | 배치별 0.5% 이하 및 3배치 합계 0.5% 이하 | 전수 육안 검사 + 불량 유형별 집계 | PR-05 |
| Q-02 | 도립 누액 | 배치별 20컵 누액 0건 | 내용물 충전 후 5분 도립 | PR-05 |
| Q-03 | 감압 누설 | 배치별 10컵 누기 0건 | 감압 챔버 시험 | PR-05 |
| Q-04 | 실링 강도 (개봉성) | 배치별 10컵 전량 균일 박리 | OPEN 탭 수동 개봉 | PR-05 |
| Q-05 | 아이마크 정위치 | 배치별 20컵 전량 중심 편차 ±1.5 mm · 회전 각도 ±3° 이내 | 버니어캘리퍼스 · 각도 게이지 실측 | PR-06 |
| Q-06 | 순 가동 생산능력 | 9 cycle/min 이상 (4구 환산 2,160컵/h 이상) | 10분 구간 3회 측정 후 평균 | PR-01 |
| Q-07 | 실효 생산량 (정지 포함) | 목표 ____________ 컵/h 이상 (사전 협의 확정) | 배치 총 생산량 ÷ 총 경과시간 | PR-01 |
| Q-08 | 설비 정지 | 배치당 정지 3회 이하 및 총 정지시간 15분 이하 | 정지 기록지 집계 | PR-01 |
| Q-09 | 수율 | 99.5% 이상 (양품 ÷ 투입) | 생산 실적 집계 | PR-05 |
| Q-10 | 결로 기인 불량 | 냉장 용기 조건에서 결로 기인 실링 불량 0건 | 불량 유형별 집계 + 관찰 | PR-11 |
| Q-11 | 배치간 재현성 | 3배치 모두 기준 충족 및 배치간 불량률 편차 0.3%p 이내 | 3배치 종합 집계 비교 | PR-05 |
| Q-12 | 운전 인원 | 목표 인원 이내로 1개 라인 운전 가능 (목표: ______ 명) | 관찰 및 작업 분담 확인 | 도입 목적 |
| Q-13 | 스크랩 이물 혼입 | 제품 · 컨베이어 상 트리밍 스크랩 낙하 0건 | 배치 중 관찰 및 종료 시 육안 | FN-06 |
| Q-14 | 세척 후 조건 복원 | 배치 3에서 세척 · 조립 후 첫 제품부터 실링 정상 | 배치 3 시작 검사 | MT-08 |

# 3.  표준 운전 조건 (IQ/OQ 이관)

IQ/OQ 확인서 6장에서 확정한 조건을 아래에 전사하고, PQ 3배치 전체에 동일하게 적용한다. 배치 중 임의 변경은 금지하며, 변경이 발생하면 해당 배치는 무효 처리한다.

| 항목 | 확정 조건 (IQ/OQ 6장 이관) | 허용 범위 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 실링 온도 |  | 설정값 ±3 ℃ |  |
| 실링 시간 (가압) |  |  |  |
| 실링 압력 (공압) |  |  |  |
| 운전 속도 |  | 9 cycle/min 이상 |  |
| 아이마크 오프셋 |  |  |  |
| 트리밍 열수 |  |  |  |
| 진공도 (석션) |  |  |  |
| 압축공기 압력 |  | 0.5~0.7 MPa |  |
| 결로 대책 조건 |  |  |  |
| HMI 레시피명 |  | 관리자 권한 잠금 |  |

조건 전사 후 배치 1 착수 전에 공무·생산·품질 3자가 HMI 실제 설정값과 대조 확인한다.  확인자 : ____________ / ____________ / ____________

# 4.1  배치 1 기록지

## 4.1.1  배치 정보

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시일 |  | 시작 ~ 종료 시각 |  |
| 작업자 (성명) |  | 작업 교대 |  |
| 운전 인원 |  | 실내 온 · 습도 |  |
| 원료 LOT |  | 용기 LOT |  |
| 리드지 LOT |  | 용기 표면 온도 (투입 시) |  |
| 실링 온도 설정 |  | 실링 시간 설정 |  |
| 속도 설정 (cycle/min) |  | HMI 레시피명 |  |

## 4.1.2  생산 실적 및 가동 시간

| 항목 | 실적 | 항목 | 실적 | 항목 | 실적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 투입 수량 (컵) |  | 양품 수량 (컵) |  | 불량 수량 (컵) |  |
| 수율 (%) |  | 실링 불량률 (%) |  | 판정 (Q-01 · Q-09) | □ 적합 □ 부적합 |
| 총 경과시간 (분) |  | 순 가동시간 (분) |  | 총 정지시간 (분) |  |
| 실효 생산량 (컵/h) |  | 정지 횟수 (회) |  | 판정 (Q-07 · Q-08) | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.1.3  불량 유형별 집계  (관련: Q-01 · Q-10)

| 불량 유형 | 불량 수 (컵) | 비율 (%) | 발생 원인 / 조치 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미실링 (4구 중 누락) |  |  |  |
| 컵 변형 · 플랜지 눌림 |  |  |  |
| 실링 외관 (주름 · 기포 · 타흔) |  |  |  |
| 트리밍 버 · 필름 잔재 |  |  |  |
| 아이마크 정위치 이탈 |  |  |  |
| 누설 (도립 · 감압) |  |  |  |
| 결로 기인 실링 불량 |  |  |  |
| 기타 |  |  |  |
| 합계 |  |  |  |

## 4.1.4  시간당 생산량 측정  (관련: Q-06)

| 구간 | 측정 시간 | 시작 카운트 | 종료 카운트 | 생산 수량 (컵) | cycle/min 환산 | 컵/h 환산 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구간 1 | 10분 |  |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 구간 2 | 10분 |  |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 구간 3 | 10분 |  |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 평균 | — | — | — |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |

합격 기준: 평균 9 cycle/min 이상 (4구 환산 2,160컵/h 이상)

## 4.1.5  설비 정지 기록  (관련: Q-08)

| No. | 발생 시각 | 복구 시각 | 정지시간 (분) | 정지 내용 · 알람 코드 | 원인 | 조치 내용 | 재발 방지 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

합격 기준: 배치당 정지 3회 이하 및 총 정지시간 15분 이하. 정지 4회 이상 발생 시 배치 부적합.

## 4.1.6  품질 검사  (관련: Q-02 ~ Q-05 · Q-13)

| 검사 항목 | 검사 조건 | 검사 수량 | 기준 | 불량 수 | 판정 | 관찰 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 도립 누액 시험 | 내용물 충전 후 5분 도립 | 20 | 0건 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 감압 누설 시험 | 감압 챔버 | 10 | 0건 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 아이마크 정위치 | 중심 편차 ±1.5 mm / 회전 ±3° | 20 | 전량 기준 내 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 실링 강도 (개봉성) | OPEN 탭 수동 개봉 | 10 | 전량 균일 박리 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 실링 외관 (샘플) | 육안 상세 검사 | 20 | 불량 0건 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 스크랩 이물 혼입 | 제품 · 컨베이어 · 바닥 육안 | 전량 | 낙하 0건 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |

## 4.1.7  배치 1 판정

배치 1 판정 :    □  합격          □  불합격 (원인 규명 후 3배치 전체 재실시)

특이사항 · 관찰 내용 :  ____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

| 구분 | 생산 담당 | 품질 담당 | 공무 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 / 서명 |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |

# 4.2  배치 2 기록지

## 4.2.1  배치 정보

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시일 |  | 시작 ~ 종료 시각 |  |
| 작업자 (성명) |  | 작업 교대 |  |
| 운전 인원 |  | 실내 온 · 습도 |  |
| 원료 LOT |  | 용기 LOT |  |
| 리드지 LOT |  | 용기 표면 온도 (투입 시) |  |
| 실링 온도 설정 |  | 실링 시간 설정 |  |
| 속도 설정 (cycle/min) |  | HMI 레시피명 |  |

## 4.2.2  생산 실적 및 가동 시간

| 항목 | 실적 | 항목 | 실적 | 항목 | 실적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 투입 수량 (컵) |  | 양품 수량 (컵) |  | 불량 수량 (컵) |  |
| 수율 (%) |  | 실링 불량률 (%) |  | 판정 (Q-01 · Q-09) | □ 적합 □ 부적합 |
| 총 경과시간 (분) |  | 순 가동시간 (분) |  | 총 정지시간 (분) |  |
| 실효 생산량 (컵/h) |  | 정지 횟수 (회) |  | 판정 (Q-07 · Q-08) | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.2.3  불량 유형별 집계  (관련: Q-01 · Q-10)

| 불량 유형 | 불량 수 (컵) | 비율 (%) | 발생 원인 / 조치 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미실링 (4구 중 누락) |  |  |  |
| 컵 변형 · 플랜지 눌림 |  |  |  |
| 실링 외관 (주름 · 기포 · 타흔) |  |  |  |
| 트리밍 버 · 필름 잔재 |  |  |  |
| 아이마크 정위치 이탈 |  |  |  |
| 누설 (도립 · 감압) |  |  |  |
| 결로 기인 실링 불량 |  |  |  |
| 기타 |  |  |  |
| 합계 |  |  |  |

## 4.2.4  시간당 생산량 측정  (관련: Q-06)

| 구간 | 측정 시간 | 시작 카운트 | 종료 카운트 | 생산 수량 (컵) | cycle/min 환산 | 컵/h 환산 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구간 1 | 10분 |  |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 구간 2 | 10분 |  |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 구간 3 | 10분 |  |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 평균 | — | — | — |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |

합격 기준: 평균 9 cycle/min 이상 (4구 환산 2,160컵/h 이상)

## 4.2.5  설비 정지 기록  (관련: Q-08)

| No. | 발생 시각 | 복구 시각 | 정지시간 (분) | 정지 내용 · 알람 코드 | 원인 | 조치 내용 | 재발 방지 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

합격 기준: 배치당 정지 3회 이하 및 총 정지시간 15분 이하. 정지 4회 이상 발생 시 배치 부적합.

## 4.2.6  품질 검사  (관련: Q-02 ~ Q-05 · Q-13)

| 검사 항목 | 검사 조건 | 검사 수량 | 기준 | 불량 수 | 판정 | 관찰 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 도립 누액 시험 | 내용물 충전 후 5분 도립 | 20 | 0건 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 감압 누설 시험 | 감압 챔버 | 10 | 0건 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 아이마크 정위치 | 중심 편차 ±1.5 mm / 회전 ±3° | 20 | 전량 기준 내 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 실링 강도 (개봉성) | OPEN 탭 수동 개봉 | 10 | 전량 균일 박리 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 실링 외관 (샘플) | 육안 상세 검사 | 20 | 불량 0건 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 스크랩 이물 혼입 | 제품 · 컨베이어 · 바닥 육안 | 전량 | 낙하 0건 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |

## 4.2.7  배치 2 판정

배치 2 판정 :    □  합격          □  불합격 (원인 규명 후 3배치 전체 재실시)

특이사항 · 관찰 내용 :  ____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

| 구분 | 생산 담당 | 품질 담당 | 공무 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 / 서명 |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |

# 4.3  배치 3 기록지

## 4.3.1  배치 정보

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시일 |  | 시작 ~ 종료 시각 |  |
| 작업자 (성명) |  | 작업 교대 |  |
| 운전 인원 |  | 실내 온 · 습도 |  |
| 원료 LOT |  | 용기 LOT |  |
| 리드지 LOT |  | 용기 표면 온도 (투입 시) |  |
| 실링 온도 설정 |  | 실링 시간 설정 |  |
| 속도 설정 (cycle/min) |  | HMI 레시피명 |  |

## 4.3.2  생산 실적 및 가동 시간

| 항목 | 실적 | 항목 | 실적 | 항목 | 실적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 투입 수량 (컵) |  | 양품 수량 (컵) |  | 불량 수량 (컵) |  |
| 수율 (%) |  | 실링 불량률 (%) |  | 판정 (Q-01 · Q-09) | □ 적합 □ 부적합 |
| 총 경과시간 (분) |  | 순 가동시간 (분) |  | 총 정지시간 (분) |  |
| 실효 생산량 (컵/h) |  | 정지 횟수 (회) |  | 판정 (Q-07 · Q-08) | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.3.3  불량 유형별 집계  (관련: Q-01 · Q-10)

| 불량 유형 | 불량 수 (컵) | 비율 (%) | 발생 원인 / 조치 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미실링 (4구 중 누락) |  |  |  |
| 컵 변형 · 플랜지 눌림 |  |  |  |
| 실링 외관 (주름 · 기포 · 타흔) |  |  |  |
| 트리밍 버 · 필름 잔재 |  |  |  |
| 아이마크 정위치 이탈 |  |  |  |
| 누설 (도립 · 감압) |  |  |  |
| 결로 기인 실링 불량 |  |  |  |
| 기타 |  |  |  |
| 합계 |  |  |  |

## 4.3.4  시간당 생산량 측정  (관련: Q-06)

| 구간 | 측정 시간 | 시작 카운트 | 종료 카운트 | 생산 수량 (컵) | cycle/min 환산 | 컵/h 환산 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구간 1 | 10분 |  |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 구간 2 | 10분 |  |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 구간 3 | 10분 |  |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 평균 | — | — | — |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |

합격 기준: 평균 9 cycle/min 이상 (4구 환산 2,160컵/h 이상)

## 4.3.5  설비 정지 기록  (관련: Q-08)

| No. | 발생 시각 | 복구 시각 | 정지시간 (분) | 정지 내용 · 알람 코드 | 원인 | 조치 내용 | 재발 방지 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

합격 기준: 배치당 정지 3회 이하 및 총 정지시간 15분 이하. 정지 4회 이상 발생 시 배치 부적합.

## 4.3.6  품질 검사  (관련: Q-02 ~ Q-05 · Q-13)

| 검사 항목 | 검사 조건 | 검사 수량 | 기준 | 불량 수 | 판정 | 관찰 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 도립 누액 시험 | 내용물 충전 후 5분 도립 | 20 | 0건 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 감압 누설 시험 | 감압 챔버 | 10 | 0건 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 아이마크 정위치 | 중심 편차 ±1.5 mm / 회전 ±3° | 20 | 전량 기준 내 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 실링 강도 (개봉성) | OPEN 탭 수동 개봉 | 10 | 전량 균일 박리 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 실링 외관 (샘플) | 육안 상세 검사 | 20 | 불량 0건 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 스크랩 이물 혼입 | 제품 · 컨베이어 · 바닥 육안 | 전량 | 낙하 0건 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |

## 4.3.7  배치 3 판정

배치 3 판정 :    □  합격          □  불합격 (원인 규명 후 3배치 전체 재실시)

특이사항 · 관찰 내용 :  ____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

| 구분 | 생산 담당 | 품질 담당 | 공무 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 / 서명 |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |

# 5.  3배치 종합 집계 및 재현성 판정

| 항목 | 배치 1 | 배치 2 | 배치 3 | 3배치 합계 / 평균 | 합격 기준 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 투입 수량 (컵) |  |  |  |  | — | □ 적합 □ 부적합 |
| 양품 수량 (컵) |  |  |  |  | — | □ 적합 □ 부적합 |
| 불량 수량 (컵) |  |  |  |  | — | □ 적합 □ 부적합 |
| 실링 불량률 (%) |  |  |  |  | 배치별 · 합계 0.5% 이하 | □ 적합 □ 부적합 |
| 수율 (%) |  |  |  |  | 99.5% 이상 | □ 적합 □ 부적합 |
| 순 가동 속도 (cycle/min) |  |  |  |  | 9 이상 | □ 적합 □ 부적합 |
| 실효 생산량 (컵/h) |  |  |  |  | 목표값 이상 | □ 적합 □ 부적합 |
| 설비 정지 횟수 (회) |  |  |  |  | 배치당 3 이하 | □ 적합 □ 부적합 |
| 총 정지시간 (분) |  |  |  |  | 배치당 15 이하 | □ 적합 □ 부적합 |
| 누설 불량 (도립+감압) |  |  |  |  | 0건 | □ 적합 □ 부적합 |
| 아이마크 부적합 (컵) |  |  |  |  | 0건 | □ 적합 □ 부적합 |
| 결로 기인 불량 (컵) |  |  |  |  | 0건 | □ 적합 □ 부적합 |
| 배치 판정 |  |  |  |  | 3배치 전량 합격 | □ 적합 □ 부적합 |

## 5.1  배치간 재현성 판정  (관련: Q-11)

| 항목 | 최대값 | 최소값 | 편차 | 기준 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배치별 실링 불량률 (%) |  |  |  | 편차 0.3%p 이내 | □ 적합 □ 부적합 |
| 배치별 수율 (%) |  |  |  | 전 배치 99.5% 이상 | □ 적합 □ 부적합 |
| 배치별 cycle/min |  |  |  | 전 배치 9 이상 | □ 적합 □ 부적합 |
| 배치별 정지 횟수 (회) |  |  |  | 전 배치 3회 이하 | □ 적합 □ 부적합 |

※ 3배치 평균만 기준을 충족하고 개별 배치가 미달하면 재현성 미확보로 PQ 불합격이다. 평균으로 상쇄하지 않는다.

# 6.  부적합 및 시정

배치 중 발생한 부적합 및 기준 미달 항목을 전량 기재하고, 원인과 시정 내용을 명기한다.

| No. | 배치 | 관련 기준 No. | 부적합 내용 | 원인 분석 | 시정 내용 | 시정 확인 | 재시험 필요 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □ 1 □ 2 □ 3 |  |  |  |  |  | □ 예 □ 아니오 |
| 2 | □ 1 □ 2 □ 3 |  |  |  |  |  | □ 예 □ 아니오 |
| 3 | □ 1 □ 2 □ 3 |  |  |  |  |  | □ 예 □ 아니오 |
| 4 | □ 1 □ 2 □ 3 |  |  |  |  |  | □ 예 □ 아니오 |
| 5 | □ 1 □ 2 □ 3 |  |  |  |  |  | □ 예 □ 아니오 |
| 6 | □ 1 □ 2 □ 3 |  |  |  |  |  | □ 예 □ 아니오 |

# 7.  PQ 판정 및 서명

## 7.1  판정

PQ 판정 :    □  합격 (검수조서 진행 가능)          □  불합격 (원인 시정 후 3배치 전체 재실시)

배치 판정 :    배치 1  □ 합격 □ 불합격        배치 2  □ 합격 □ 불합격        배치 3  □ 합격 □ 불합격

종합 의견 :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

재시험 필요 시 예정일 :  __________________          검수조서 작성 예정일 :  __________________

## 7.2  확인 서명

| 구분 | 당사 공무팀 | 당사 생산팀 | 당사 품질팀 | 공장장 / 대표 | 공급자 기술책임 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 |  |  |  |  |  |
| 서명 |  |  |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |  |  |

# 부속서 A.  PQ 합격 후 후속 조치

PQ 합격 시 아래 후속 조치를 완료한 후 검수조서를 작성한다. 미완료 항목이 있으면 검수조서에 잔여 사항으로 기재한다.

| No. | 후속 조치 | 담당 | 기한 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 표준작업절차서(운전 SOP) 확정 — PQ 확정 조건 반영 후 개정 배포 | 생산팀 / 공무팀 |  | □ 완료 |
| F-02 | 세척 · 소독 SOP 확정 및 HACCP 문서 편입 | 품질팀 |  | □ 완료 |
| F-03 | 예방보전(PM) 점검표 현장 적용 및 담당자 지정 | 공무팀 |  | □ 완료 |
| F-04 | 작업자 교육 이력 등재 (조작 · 세척 · 알람 대응) | 생산팀 |  | □ 완료 |
| F-05 | 소모품 · 예비품 초기 재고 확보 및 발주 기준 등록 | 공무팀 / 자재 |  | □ 완료 |
| F-06 | 설비 台帳 등록 및 법정 점검 대상 여부 확인 | 공무팀 |  | □ 완료 |
| F-07 | 검수조서 작성 및 잔금 지급 품의 진행 | 공무팀 |  | □ 완료 |

## 참고 — 검증 단계 구성

FAT (출하 전)  →  IQ (설치확인)  →  OQ (운전확인 · 표준 조건 확립)  →  PQ (성능확인, 본 문서 — 3배치 × 500컵)  →  검수조서 서명 (최종 인수)  →  잔금 지급

※ 잔금 30,800,000원은 검수조서 서명(최종 인수) 완료 후 계약 조건(출고 후 1개월 이내)에 따라 지급한다.